附表2  西安市雁塔区地质灾害易发程度分区表

| 易发程度分区 | 亚区名 | 灾害点 |  | 面积（km2） | 占全区总面积（%） | 灾害点密度 （处/km2） | 地质灾害发育特征及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 数量 |  |  |  |  |
| 高易发区 | 青龙寺塌陷（王家村崩塌、棉织厂崩塌）、地裂缝发育区（地裂缝上盘6m、下盘4m） | 地裂缝、崩塌、地面塌陷 | 1 | 0.6410 | 1.14 | 0.6401 | 王家村崩塌、棉织厂崩塌位于青龙寺遗址保护区南侧塬边，长约500m，平均高度5m，宽度2.5m。其中塬边东侧斜坡前期进行过支护，西侧未支护段长约145m，平均高度约4m。崩塌体体积约1450m3，整体稳定性较差。威胁游客及青龙寺遗址保护区工作人员、部分建筑及坡底建设场地偶见人员，危害程度大；青龙寺塌陷由于王家村废弃窑洞及地道的影响，地面已产生塌陷，发育程度中等。对青龙寺遗址保护中心文物及游客造成威胁，危害程度大；f3~f12地裂缝上盘6m下盘4m范围，该范围内地裂缝发育程度强。危害范围内人员和建筑，危害程度大。 |
| 中易发区 | 中储仓库崩塌、地裂缝发育区（上盘6~50m、下盘4~30m）、地面沉降发育区（沉降速率大于0.03m/a） | 地裂缝、崩塌、地面沉降 | 1 | 3.9241 | 6.99 | 3.9241 | 中储仓库崩塌位于原中储仓库北西侧和南侧，为陡直黄土边坡崩塌体平面形态呈折线形，主坡向为东，整体长约340m，边坡高10～24m，上缓下陡，发育程度中等。目前无威胁对象；f3~f12地裂缝上盘6~50m、下盘4~30m范围，该范围内地裂缝发育程度中等。危害范围内人员和建筑，危害程度中等；地面沉降发育区位于西等驾坡和东三爻村，为沉降速率大于0.03m/a的区域，该区域地面沉降发育程度中等；威胁影响范围内的人员和建筑，危害程度中等。 |
| 低易发区 | 雁塔区大部分区域 | 地面沉降 | 0 | 51.5526 | 91.87 | -- | 为雁塔区内的大部分区域。该区域位于地裂缝影响范围外，崩塌、滑坡等地质灾害不发育，地面沉降沉降速率小于0.03m/a，沉降变形速率小。 |