# 附表3  西安市雁塔区地质灾害防治分区表

| 防治分区 | 防治区段 | 面积（km2） |  | 占全区总面积（%） |  | 隐患点数（处） | 威胁对象 | 地质灾害特征 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区段面积 | 总面积 | 区段面积占比 | 总面积占比 |  |  |  |  |
| 重点防治区 （Ⅰ） | 青龙寺塌陷（王家村崩塌、棉织厂崩塌）（Ⅰ1） | 0.0400 | 4.5459 | 0.88 | 8.10 | 1 | 青龙寺遗址保护区工作人员、游客周边建设工地偶见人员及青龙寺遗址保护区部分建筑 | 青龙寺崩塌长约500m，平均高度5m，宽度2.5m。崩塌体体积约1450m3；由于王家村废弃窑洞及地道的影响青龙寺遗保护区南部出现地面塌陷。 | 群测群防、工程治理 |
|  | 西等驾坡地面沉降（Ⅰ2） | 0.0012 |  | 0.03 |  | -- | 沉降速率大于0.03m/a范围内人员和建筑 | 区域内沉降速率大于0.03m/a，发育程度中等 | 专业监测 |
|  | 东三爻村地面沉降（Ⅰ3） | 0.0105 |  | 0.23 |  | -- | 沉降速率大于0.03m/a范围内人员和建筑 | 区域内沉降速率大于0.03m/a，发育程度中等 | 专业监测 |
|  | f3地裂缝影响区（Ⅰ4） | 0.5619 |  | 12.36 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约7.05km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f4地裂缝影响区（Ⅰ5） | 0.0344 |  | 0.75 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约0.43km，区内呈NE展布。 | 工程避让 |
|  | f5地裂缝影响区（Ⅰ6） | 0.1444 |  | 3.17 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约1.61km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f6地裂缝影响区（Ⅰ7） | 0.5531 |  | 12.17 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约5.82km，呈NE70°展布，目前该地裂缝仍见活动迹象。 | 工程避让 |
|  | f7地裂缝影响区（Ⅰ8） | 0.8314 |  | 18.29 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约10.59km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f8地裂缝影响区（Ⅰ9） | 0.8756 |  | 19.26 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约10.76km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
| 防治分区 | 防治区段 | 面积（km2） |  | 占全区总面积（%） |  | 隐患点数（处） | 威胁对象 | 地质灾害特征 | 防治措施 |
|  |  | 区段面积 | 总面积 | 区段面积占比 | 总面积占比 |  |  |  |  |
| 重点防治区 （Ⅰ） | f9地裂缝影响区（Ⅰ10） | 0.9027 | 4.5459 | 19.86 | 8.10 | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约6.54km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f10地裂缝影响区（Ⅰ11） | 0.4167 |  | 9.17 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约5.18km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f11地裂缝影响区（Ⅰ12） | 0.1557 |  | 3.43 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约1.79km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
|  | f12地裂缝影响区（Ⅰ13） | 0.0183 |  | 0.40 |  | -- | 地裂缝上盘50m~下盘30m范围内人员和建筑 | 该地裂缝在区域内长度约0.21km，呈NE70°展布。 | 工程避让 |
| 一般防治区 （Ⅱ） | -- | -- | 51.5718 | -- | 91.90 | 1 | -- | 中储仓库崩塌位于原中储仓库北西侧和南侧，为陡直黄土边坡崩塌体平面形态呈折线形，主坡向为东，整体长约340m，边坡高10～24m，上缓下陡，发育程度中等；目前无威胁对象。 | 严密监测区域内地面沉降活动性、对中储仓库崩塌进行核销 |