## 采购需求（谈判项目技术、服务、商务及其他要求）

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

采购包含：计算机教室设备（学生电脑、教学软件、电源稳压器、机柜等）、报告厅直播系统及网络中心UPS（UPS主机、电池柜、高清录播主机、高清摄像机、控制面板等）、升旗台LED（户外全彩LED显示屏、控制系统接收卡、电源、控制电脑、控制系统等）、厨房设备（单星水池、双温四门高身柜、面条机、冷藏操作台、双头大锅灶、冷热水龙头、刀具消毒箱、多功能切菜机、保温汤桶车、紫外线消毒灯、变频器、防火阀、低空油烟净化器等）、课桌椅等设施设备一批；简要技术需求：满足日常教学应用及师生就餐等问题，要求所有货物（产品）安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,160,000.00

采购包最高限价（元）: 1,160,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否 属于 环境 标志 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年新优质成长学校计划资金航天小学设备采购项目 | 1.00 | 1,160,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：2023年新优质成长学校计划资金航天小学设备采购项目

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购需求及要求 1.1采购需求清单：详见附件: 2023年新优质成长学校计划资金航天小学设备需求清单一览表（注：需求清单一览表中★号技术参数，供应商未提供证明材料或存在负偏离的视为不满足）。 1.2质量标准及要求 （1）货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。 （2）货物（产品）执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的可以参考行业标准并按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；所有标准哪个标准高执行哪个标准。 1.3产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。 1.4电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》的要求提供服务。 1.5安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物（产品）能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易倾倒或损坏；货物（产品）无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，电器设（产品）备应具备良好的防漏电、防火性能，并通过相关安全认证；部分尺寸可调节的产品应与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。 1.6供应商应按要求提供所投设备（产品）的技术资料（不限于原厂印刷的产品说明书、质量证书、检测报告、合格证、宣传资料、官网截图等）；供应商提供的第三方（如生产商）书面声明、检测报告等相关证明资料应保证内容真实、完整、准确；如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标（成交），并严肃处理。 1.7为保证货物（软件和硬件）质量功能的严谨性，在成交后采购人有权要求成交商对其所供的相关货物（软件和硬件）的功能进行逐一演示，如有功能不符按虚假应标处理，由成交商承担以此产生的一切后果和责任。 1.8售后服务要求： （1）成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜； （2）成交供应商负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等； （3）成交供应商负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），成交供应商还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排； （4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价； （5）成交供应商负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用； （6）成交供应商对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项； （7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务； （8）所有货物（硬件和软件）服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行； （9）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长； （10）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。 二、其他要求或说明 2.1人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行组织实施与管理，建立以负责人为核心的履行合同所必需人员团队，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。 2.2设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。 2.3核心产品的名称： 高清录播主机 （提供核心产品的来源渠道合法证明文件（不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），未按要求提供的按无效响应处理）。 2.4强制采购的节能产品名称：学生电脑、教师电脑、空调、控制电脑（注：强制节能产品应在“商务技术文件”中按要求提供强制节能产品认证证书，未按要求提供的按无效响应处理）。 2.5本项目标的所属行业为:工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：自合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、验收。

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明：所有货物交货完成，验收合格 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的重要依据，采购人单位按照国家（行业）强制性标准及合同约定对中标方所供货物（产品）或服务进行检查或验收，成交方须无条件的接受采购人的各类检查或验收；若验收不通过或质量不合格，成交方应在一定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物（产品）或服务；若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物（产品）或服务，采购人有权按违约予以撤项。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：本项目整体质保期不少于36个月，供应商承诺超过采购文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：详见合同条款

#### 3.5其他要求

采购包1：

一、供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、技术服务费（含售后）、招标代理费、税金、利润及不可预见费等费用；谈判总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由成交商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

二、谈判有效期 1.出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。 2.在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担响应文件和法律规定的责任。 3.成交供应商的谈判有效期自动延长至合同终止为止。

三、分公司独立参与谈判时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司单独参与谈判时，除总公司所投产品为分公司生产的产品外，不能使用分公司的资质或业绩。总公司授权分公司或分支机构参与谈判，可以使用总公司的资质或业绩。

四、恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理： 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。 2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： （1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

五、参与本项目采购的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施响应、谈判、报价等操作，谈判响应时无需供应商现场提供纸质响应文件，但在中标（成交）后中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件正本一套、副本一套用于备案，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。中标（成交）通知书领取地址：西安市莲湖区丰登南路9号怡景花园酒店A座2层招标一部。

注：此附件采购需求仅作为潜在供应商知晓项目基本情况，采购文件具体内容请供应商用户登录“陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统”内下载的电子采购文件为准。

附件：

2023年新优质成长学校计划资金航天小学设备需求清单一览表

| 计算机教室设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生电脑 | 1.CPU：≥因特尔十三代i5-13400同级别处理能力，主频≥2.1GHz，核心数≥6核； 2.内存：≥16GB，配置≥2个DIMM插槽； 3.硬盘：≥256GB SSD； 4.主板（≥）：Q670或Pro565同级别主板性能，100%全固态电容，1个PCIe/SATAM.2， 4个SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：10/100/1000M自适应网卡； 7.接口（≥）：8个USB接口（含≥4个USB3.0及以上接口），1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；； 8.插槽（≥）：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI，3个M.2； 9.声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 10.显示器：≥23.8英寸宽屏（16:9）LED液晶显示器，≥1920*1080分辨率，VGA+DVI接口； 11.其他：机箱≤15L，支持前面板防尘罩可拆，后面板配有串并口专用扩展位，配置机箱提手、外置开关键、Reset重启键及资产管理标签位等键位，配备标准（USB接口)的104键抗菌键盘、鼠标； 12.预装Windows 神州网信版操作系统，预装正版常用办公软件、教学软件、杀毒软件等； 13.数据安全：①支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能；②BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、只读。 |  |  | 50 | 台 |
| 2 | 教师电脑 | 1.CPU：≥因特尔十三代i5-13400同级别处理能力，主频≥2.1GHz，核心数≥6核； 2.内存：≥16GB，配置≥2个DIMM插槽； 3.硬盘：≥512GB SSD； 4.主板（≥）：Q670或Pro565同级别主板性能，100%全固态电容，1个PCIe/SATAM.2， 4个SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：10/100/1000M自适应网卡； 7.接口（≥）：8个USB接口（含≥4个USB3.0及以上接口），1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；； 8.插槽（≥）：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI，3个M.2； 9.声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 10.显示器：≥23.8英寸宽屏（16:9）LED液晶显示器，≥1920*1080分辨率，VGA+DVI接口； 11.其他：机箱≤15L，支持前面板防尘罩可拆，后面板配有串并口专用扩展位，配置机箱提手、外置开关键、Reset重启键及资产管理标签位等键位，配备标准（USB接口)的104键抗菌键盘、鼠标； 12.预装Windows 神州网信版操作系统，预装正版常用办公软件、教学软件、杀毒软件等； 13.数据安全：①支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能；②BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、只读。 |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 教学软件 | ★1.纯软件产品，UI设计，提供≥7种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，支持在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小；（提供软件功能截图，并加盖生产商公章） 2.软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件； 3.全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 11（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容虚拟机； ★4.支持≥24种语言界面版本，以便满足不同外语教师灵活使用软件；（提供软件功能截图，并加盖生产商公章）★5.支持加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式；（提供软件功能截图，并加盖生产商公章） 6.支持将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式；窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制；支持教师选定本机的全屏画面或者屏幕的任意区域画面广播给单一、部分或全体学生，支持窗口接收； 7．支持将教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频； 8支持通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便快速完成摄像头设备的设置； 9.支持教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学； 10.支持通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院； 11.支持教师组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论； 12.支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 13支持教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕；支持控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度，支持手动或自动循环监视； 14.支持在课堂上，教师可设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制； ★15.支持教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品；支持教师允许学生自己独立完成学习任务，教师可在教师机上监看所有学生的完成情况； 16．支持抢答和竞赛功能，作答正确给予奖励，奖励不设上限，答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答等； 17.支持随堂小考，启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间； 18.支持标准化考试，教师将试卷分发给学生即可开始考试，教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等；考试过程中，支持查看学生答题的进度，答题情况等，考试过程中支持问题补充，可暂停考试；支持在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交；支持自动评分，分析统计结果，将评分结果发送给学生，支持考试结果统一导出； 19.支持学生端属性查看，支持教师可获取学生端计算机的名称、登录名和其它等常用信息，并支持可列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程； 20.支持班级模型，有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，支持调用不同网络教室中的班级模型； 21.支持签到，提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证；提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比； 22.弹幕互动：教师可开启弹幕功能，教师和学生所发送的文字消息将以全屏弹幕的形式滚动呈现； 23.具备语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为学生端安装/卸载应用程序、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能； ★24.提供教学软件来源渠道合法证明文件（不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等）。 |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 电源稳压器 | 30KW 稳压范围170V-260V，符合国标和实际使用要求。 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 机柜 | 标准24U服务器机柜； 尺寸：约1200mm*1000mm*600mm； 冷扎钢板框架拼装结构，蜂窝六角高密度网孔门，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 |  |  | 1 | 个 |
| 6 | 24口接入交换机 | 1.三层万兆上联交换机； 2.交换容量≥516Gbps/5.16Tbps，包转发率≥108Mpps/1080Mpps； 3.≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个万兆SFP+光口； 4.支持SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCPsnooping、DAI、ARPcheck、CPU保护等； 5.支持静态路由、IPv6静态路由，RIP、OSPF等路由协议； 6.支持VST，可以实现多台硬件设备之间的虚拟化部署； 7.支持多对一、多对多端口镜像，支持远程端口镜像，流镜像等； 8.支持云平台管理。 |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 48口接入交换机 | 1.三层交换机； 2. ≥交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥160Mpps/1600Mpps； 3.≥48个10/100/1000M自适应电口，≥4个千兆SFP光口，固化双电源、1U标准机架； 4.支持SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCPsnooping、DAI、ARPcheck、CPU保护等； 5.支持静态路由、IPv6静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等路由协议； 6、支持VST，可以实现多台硬件设备之间的虚拟化部署； 7.支持多种端口镜像：多对一、多对多端口镜像，远程端口镜像，流镜像； 8.支持云平台管理。 |  |  | 1 | 台 |
| 报告厅直播系统及网络中心UPS |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS主机 | 1.容量：≥20KVA，采用DSP数字控制技术，支持塔式/机架式安装可转换； 2.LCD屏幕显示设计，支持实时显示UPS的工作参数和运行状态（电池故障、UPS故障、超载指示、旁路、电池故障、负载和电池容量等）功能； 3.标配紧急关断开关EPO接口； 4.支持市电异常状况电池启动UPS，支持无电池状态采用市电启动UPS； 5.支持无电池情况开机； 6.电池充电电流≥13A； 7.过载能力：≤105%、连续性：100%~110% 60分钟，110~125% 10分钟，≥150% 1秒转旁路； 8.支持≥三台以上的并机（带P并机型号）； 9.UPS主机的输入：a)输入相电压范围：110-300VAC，b)输入频率范围：50 ±4Hz，c)输入功率因数：≥0.99，d)直流电压：± 96 - 120V，e)标配5KA防雷；UPS主机的输出：a)输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac，b)效率：在线模式≥92%； 10.主机内部主板须有三防漆保护，UPS主机须标配防尘滤网，标配UPS输入输出端子； 11.通讯标配RS232，选配干接点，SNMP，Modbus卡。 |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 符合国标的12V100AH铅酸蓄电池 |  |  | 32 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 尺寸约：800 mm *470 mm *1190 mm (长*宽*高) 冷扎钢板框架，经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 |  |  | 2 | 个 |
| 4 | 高清录播主机 | ★1.1U标准机架式，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.采用嵌入式ARM架构设计（不接受服务器和PC架构），Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括但不限于管理、导播、录制、直播、点播等功能； 3.录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议等，支持2台录播主机之间的音视频在线互动； 4.内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置等；支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； ★5.内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能； 6.支持≥6路1080P高清视频输入，包括≥4路数字视频信号、≥1路HDMI信号和≥1路VGA信号，支持CVBS、S-video、YPbPr等信号源的兼容接入； 7.支持≥2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出； ★8.支持AAC音频编码，支持≥2路XLR平衡音频输入、≥2路Line in、≥1路Line out、≥1路耳机监听输出； 9.采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制，支持网络多流和本地SDI多流多种录制模式； 10.内置≥2T存储硬盘，支持MP4等视频封装格式； 11.支持USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 12.支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作； 13.高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，实现视频传输、供电和云台控制等功能； 14.支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能； 15.整机正常工作状态下功耗≤55W。 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 录播管理系统 | 1.支持本地导播和远程导播两种方式； 2.提供≥4路摄像机画面和≥1路教师电脑画面预览窗口，支持直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换； 3.支持鼠标快速定位功能，可通过鼠标点击快速定位拍摄区域，每个云台摄像机应支持预置位设置与调用功能； 4.支持可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等，支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层； 5.支持转场特效，包括但不限于渐变、缩放、切换等； 6.支持在导播过程中叠加预设的LOGO，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置； 7.支持对接入录播主机的音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； 8.支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 9.支持通过PC远程为导播实时添加字幕； ★10.录制文件支持分割技术，支持设定的不分段、30分钟分段、60分钟分段等方式，支持文件时长自动分割录制成多个视频文件； ★11.支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称，支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备； 12.支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； 13.支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持≥3路RTMP推流功能，支持与第三方平台和系统的推流对接； ★14.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设，支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 15.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 16.支持对视频进行手动FTP上传； 17.支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等，支持预设≥15个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能； 18.支持录制过程中添加LOGO、字幕、转场特效、布局组合等实时在线非编功能； 19.支持录播模式和互动模式两种工作模式；互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面；互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局； ★20.支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的丢包数、网速情况，支持启动网络自适应功能； ★21.双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率； 22.支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面； 23.录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下支持1080P@30FPS和1080P@60FPS画质； 24.录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频语音清晰。 |  |  | 1 | 套 |
| 6 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：≥1个HDMI、≥1个数字视频，同步输出图像； 2.传感器：CMOS、1/2.7英寸，像素：≥210万； 3.镜头焦距：≥15倍变焦； 4.支持2D和基于运动估计的3D降噪算法； 5.水平视场角：60.5°~3.35°，垂直视场角：34.0° ~ 1.90°； 6.支持水平、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~ +120°，水平转动速度范围：1.0°~94.0°/s，垂直转动速度范围：1.0°~ 75.0°/s； 7.预置位数量：≥245； 8.网络接口：RJ45，通讯接口：RS232、RS422，音频接口：Line In，3.5mm； 9.支持的协议类型：VISCA； 10.编码技术：支持视频H.264，音频AAC； 11.AI跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 12.跟踪逻辑自选：支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式； 13.交叉识别：支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 14.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 15.PTZ自适应：支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 16.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式。 |  |  | 3 | 台 |
| 7 | 摄像机管理系统 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持外采浏览器直接访问进行管理； 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动等； 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 8.支持摄像机控制功能，包括但不限于云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |  | 3 | 套 |
| 8 | 控制面板 | 1.支持镶嵌式安装方式，控制接口：RS232，支持信号指示灯； 2.支持一键式系统电源开关控制； 3.支持一键式录制、停止、锁定电脑信号； 4.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。 |  |  | 1 | 台 |
| 9 | 线材辅材 | 符合国标和实际使用的连接线、电源线、视频线、网线等其他线材辅材。 |  |  | 1 | 批 |
| 升旗台LED |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 户外全彩LED显示屏 | - 像素间距：4mm； 2.像素密度：62500dot/m； 3.模组分辩率：≥80×40； 4.模组规格（约）：长320 mm×宽160 mm； 5.推荐最小观看距离：≥4m； 6.灯驱合一，采用金线封装工艺；模块接插件管脚有镀金层，保证良好的接触性及稳定性。 7.视角：H≥120°，V≥ 120°； 8.最大功率：≥850W/m； 9.平均功率：425.0W/m； 10.屏幕亮度：≥6000 cd/m； 11.使用寿命：≥50000小时； 12.防护等级：IP65(正面)； 13.灰度等级：≥16380； 14.刷新率：≥3840Hz。 |  |  | 39.6 | ㎡ |
| 2 | 视频处理主控器 | 1.支持本地USB2.0多媒体播放U盘插入接口； 2.高清扩展接口支持3G-SDI输入或手机无线投屏输入； 3.支持数字输入端口DVI\HDMI自定义输入分辨率设置； 4.支持点对点输入与输出； 5.支持图像画面任意拼接； 6.支持输入信号源热备份； 7.支持预存≥8种用户模式供用户快速调用； 9.支持通过PC控制软件及USB端口、WIFI（支持选配）控制设备。 |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 1.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度等； 2.支持常规恒流芯片、双锁存芯片、PWM芯片等主流LED驱动芯片； 3.支持静态至1/64扫描之间的任意扫描类型； 4.支持任意空点，适配各种规格模组； 5.支持数据偏移实现异形屏幕控制，支持球形屏、立方体屏、各种不规则异形屏和创意显示屏； 6.支持数据对开，支持数据组任意交换。 |  |  | 1 | 套 |
| 4 | LED 控制播放软件 | 多媒体演播器 支持选择配置文件，支持配置文件云下载； 模组配置和OVP配置； 支持各款2055/2056驱动IC模组； 支持定时启动、定时关闭等功能。 |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 电源 | 符合国标和实际使用的5V 40A 200W电源。 |  |  | 1 | 批 |
| 6 | 配电箱 | 符合国标和实际使用的配电柜； 输入电压为交流380V±15%，工频50HZ，额定功率：≥35KW； 配电柜内装有空气开关、交流接触器、定时器、电源防雷器等。 |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 箱体 | 定制后维护纯户外高端防雨箱体，符合国标和实际使用的板金材质防雨箱体及组装。 |  |  | 39.6 | ㎡ |
| 8 | 屏体结构及安装 | 符合国标和实际使用的热镀锌方管材质定制钢结构，含包边。 |  |  | 39.6 | ㎡ |
| 9 | 空调 | 冷暖类型2匹空调； 制冷量(W)：≥5000W； 制冷功率(W)：≤750W； 制热量(W)：≥6500W； 制热功率(W)：≤1320 W； 支持电辅加热，电辅加热功率(W)：≤1050W； 支持智能APP远程操控； 能效等级：≥一级能效 内机噪音(dB(A)：≦42； 外机噪音(dB(A)：≦52。 |  |  | 2 | 台 |
| 10 | 控制电脑 | 1.CPU：≥因特尔十三代i5-13400同级别处理能力，主频≥2.1GHz，核心数≥6核； 2.内存：≥16GB，配置≥2个DIMM插槽； 3.硬盘：≥512GB SSD； 4.主板（≥）：Q670或Pro565同级别主板性能，100%全固态电容，1个PCIe/SATAM.2， 4个SATA接口； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：10/100/1000M自适应网卡； 7.接口（≥）：8个USB接口（含≥4个USB3.0及以上接口），1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔；2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔；； 8.插槽（≥）：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI，3个M.2； 9.声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 10.显示器：≥23.8英寸宽屏（16:9）LED液晶显示器，≥1920*1080分辨率，VGA+DVI接口； 11.其他：机箱≤15L，支持前面板防尘罩可拆，后面板配有串并口专用扩展位，配置机箱提手、外置开关键、Reset重启键及资产管理标签位等键位，配备标准（USB接口)的104键抗菌键盘、鼠标； 12.预装Windows 神州网信版操作系统，预装正版常用办公软件、教学软件、杀毒软件等； 13.数据安全：①支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能；②BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、只读。 |  |  | 1 | 台 |
| 11 | 线缆 | 符合国标和实际使用的线缆YJVR 5*10mm |  |  | 45 | 米 |
| 12 | 辅材 | 符合国标和实际使用的屏体内网线，排线、电源线等线材辅材 |  |  | 39.6 | ㎡ |
| 13 | 辅助活动 | 1.按照要求和安排，配合搞好场地的原有建（构）筑拆除，配合处理施工场地内地下的水管、电缆等障碍物。 2.配合进行测量放线，搭建临时设施； 3.确定材料、设备进场后的摆动放区域； 4.配合进行强电、弱电、控制线布线； 5.提供完成本项目的配合工程、线材（辅材辅料）、人工等； 6.拆除原有吊顶待设备安装调试完成后恢复并进行损坏修补，符合国家标准和原有形态； 7.过程中所有施工必须符合国家标准，所有涉及的材料必须符合国标和实际使用。 |  |  | 1 | 项 |
| 14 | 户外单色 | 尺寸：10米*0.6米； 物理点间距：10mm； 物理密度：10000/m2； 发光点颜色： 1R； 控制方式：恒流驱动； 扫描方式: 四分之一扫描； 模组尺寸:320mm×160mm。 |  |  | 6 | ㎡ |
| 15 | 控制系统 | WIFI无线通讯.支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组存储容量≥2M字节，支持可扩展； 支持≥200个节目，每个节目支持≥16个区域同时播放，每个节目多支持≥200条信息； 显示效果支持下雨、喷泉、卷轴等≥45个动画效果； 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框； 信息类型支持超文本、图片、动画、倒计时、正计时、时钟等； 节目支持轮流播放、定时长播放，支持按日期段、时间段、星期定时播放时间显示 表盘时钟、文字时钟，时间带秒，可调字体大小，可设时区等，支持多时区对照显示； 支持手机客户端发送节目及设置屏参。 |  |  | 1 | 套 |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A主厨房 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| A1 | 单星水池 | 尺寸约：1000mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管。 铜体阀芯； 厨房冷热水龙头； SUS304不锈钢混水龙头。 | 1 | 台 |  |  |
| A2 | 四格售饭工作台 | 尺寸约：1500mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,面板厚≥1.2mm，板下U形槽承托≥1.0mm，加U型槽承托或60mm*15mm*1.0mm矩形管按60mm间隔均匀分布，不锈钢通腿≥φ38*1.2mm配可调式子弹脚； 配备电加热温控系统；温度范围：30℃-110℃； 功率：≥2KW*2/220V。 | 2 | 台 |  |  |
| A3 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1000mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 1 | 台 |  |  |
| A4 | 双温四门高身柜 | 尺寸约：1220mm*700mm*1980mm； 柜体采用食品级304不锈钢板材，加厚发泡层，保温隔热； 保温隔热，电子式温控数显器，易拆卸磁性门封，铜管冷凝器，自动回归铰链门； 配加强称重脚轮，柜门拉手均采用铝合金一体铸造； 温度范围：0~+10℃,-15℃。 | 3 | 台 |  |  |
| A5 | 单门留样柜 | 尺寸约：720*700*1950 柜体采用食品级304不锈钢板材，加厚发泡层，保温隔热； 保温隔热，电子式温控数显器，易拆卸磁性门封，铜管冷凝器，自动回归铰链门； 配加强称重脚轮，柜门拉手均采用铝合金一体铸造； 温度范围：0~+10℃。 | 1 | 台 |  |  |
| A6 | 双星水池 | 尺寸约：1200mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管。 铜体阀芯； 厨房冷热水龙头； SUS304不锈钢混水龙头。 | 2 | 台 |  |  |
| A8 | 揉面机 | 整机采用食品级304不锈钢，配备输送带防跑偏，配备微动开关按钮； 生产能力：≥450kg/h，设备功率：≥1.5KW/220V。 | 1 | 台 |  |  |
| A9 | 和面机 | 整机采用食品级304不锈钢，采用链条传动，配备微动开关按钮，具备掀盖即停功能； 功率：≥2.5KW/380V，生产能力：≥50Kg/次。 | 1 | 台 |  |  |
| A10 | 和面机 | 整机采用食品级304不锈钢，采用链条传动，配备微动开关按钮，具备掀盖即停功能； 功率：≥2.5KW/380V，生产能力：≥25Kg/次。 | 1 | 台 |  |  |
| A11 | 馒头机 | 尺寸约：1500mm*700mm*960mm； 整机采用食品级304加厚不锈钢，层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架≥40mm*25mm*1.2mm不锈钢矩形方管，配不锈钢可调子弹脚； 生产能力：≥4000个/h，设备功率≥：3KW/380V。 | 1 | 台 |  |  |
| A12 | 面条机 | 整机采用食品级304不锈钢，配备微动开关按钮、刻度调节按钮，支持宽、中、细切面刀； 生产能力：30-75 kg/h，设备功率：≥2.2KW/380V。 | 1 | 台 |  |  |
| A13 | 四层货架 | 尺寸约：1200mm*500mm*1500mm； 采用食品级304不锈钢板材,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架≥40mm*25mm*1.2mm不锈钢矩形方管；通腿≥φ38mmx1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| A14 | 饼盘车 | 尺寸约：470mm*650mm*1700mm； 采用食品级304不锈钢，≥25mm*25mm*1.2mm不锈钢优质方管架，加强筋≥1.2mm； 配备静音脚轮。 | 2 | 台 |  |  |
| A15 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 2 | 台 |  |  |
| A16 | 木案工作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm 台面采用≥50mm木案面板，≥40mm*40mm*1.2mm不锈钢方钢做支撑,加强筋≥1.2mm, 通脚≥Φ38mm*1.2mm不锈钢圆管，横通≥Φ25mm*1.2mm不锈钢圆管，配可调式子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| A17 | 面粉车 | 尺寸约：500mm*500mm*500mm； 采用食品级304不锈钢板材，板厚≥1.0mm，加强筋≥1.0mm，配有活动盖及静音科顺脚轮。 | 2 | 台 |  |  |
| A18 | 冷藏操作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm； 内外箱体采用食品级304不锈钢板材，支持底脚高度可调，支持可更换为脚轮； 柜内温度：+5～-5℃，功率：≥220V/288W。 | 3 | 台 |  |  |
| A19 | 单通工作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，柜身≥1.2mm，上层路轨一体成型，下层路轨一次冲压成型，门板配备优质耐磨聚氨酯滑轮，路轨导向趟门及可调层板≥1.2mm，层板下U形槽承托≥1.2mm，配加粗重力调节脚，支持高度可调。 | 3 | 台 |  |  |
| A20 | 厨房灭火系统 | 双瓶 灭火剂充装容量：≥20L，灭火剂质量25KG，灭火剂喷射时间≥30s,喷头数量≥15个； 一体式声光报警，机械式水流联动阀，厨房灭火装置，符合国家标准； 食品接触用金属材料及制品，符合食品安全国家标准； 整机一体化设备，声光报警系统在主控制箱内，无单独的控制箱，配备人体感应探头，当灶炉在使用时，操作人员离开岗位达到设定的时间，支持通过声光报警及app短信通知提醒人员返岗； 红外探测电压标定12V、24V （支持选装24V或12V）,无法联接220V 高压设备，支持离人报警功能无法与风机联动。 | 1 | 台 |  |  |
| A21 | 洗地龙头 | 钢板厚度≥5mm，进水主体黄铜，液压管质，长度≥15米，金属接头； 配备一把铜水枪； | 1 | 台 |  |  |
| A22 | 单头单尾小炒灶 | 尺寸约：1200mm*1150mm*800mm； 炉灶台面采用食品级304不锈钢板材，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，前面板≥1.2mm，背板及侧板≥1.2mm，炉体骨架采用优质不锈钢方管≥38mm*38mm*1.2mm无缝满焊，内衬采用优质钢板≥3mm，炉腿采用优质不锈钢圆管≥Φ50mm*1.2mm，内含φ≥50mm无缝钢管及铸造，支持可调脚； 支持火力大小可任意调节，热效率4≥5%，达一级能效； 采用低噪音全钢壳中压风机，配不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |  |  |
| A23 | 油网烟罩 | 尺寸约：11700mm*1300mm*550mm； 整体采用不锈钢板材制造，烟罩壳体厚≥1.0mm，配槽式隔油网及滴油盅。 | 15.5 | ㎡ |  |  |
| A24 | 炉拼台 | 尺寸约：300*1150*800； 整体采用不锈钢板材制造，台面板厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，通腿≥φ38mm*1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，横通≥φ25mm*1.2mm不锈钢管。 | 3 | 台 |  |  |
| A25 | 电饼铛 | 柜身采用不锈钢板材外壳，铝制铛体； 上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，自动恒温，具有超温保护装置； 设备功率：≥5KW/380V。 | 2 | 台 |  |  |
| A26 | 双头大锅灶 | 尺寸约：2000mm*1150mm*800mm； 炉灶整体采用食品级304不锈钢板材，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，前面板≥1.2mm，背板及侧板≥1.2mm，炉体骨架方管≥38 mm *38 mm *1.2mm无缝满焊，内衬≥3mm，炉腿圆管≥Φ50mm*1.2mm，内含≥φ50mm无缝钢管及铸造，配置可调脚； 支持火力大小可任意调节，热效率4≥5%，达一级能效； 采用低噪音全钢壳中压风机，配不锈钢摇摆水龙头。 | 2 | 台 |  |  |
| A27 | 不锈钢大锅 | 尺寸约：¢800mm； ≥3mm全食品级304不锈钢冲压成型。 | 4 | 台 |  |  |
| A28 | 双门蒸饭柜(燃气) | 尺寸约：1200mm*1000mm*1800mm 柜身采用不锈钢优质板,上柜框架≥1.2mm，其它≥1.0mm，内胆≥1.2mm，骨架≥38mm*38mm*1.2mm，支管≥38mm*25mm*1.0mm，炉腿≥φ48mm*3mm，配可调脚； 采用优质气掣，耐高温浮球阀，预混式节能燃烧器，一键式电子打火，燃气熄火保护，防干烧设施及自动补水等功能； 配备采用食品级304不锈钢板材蒸饭盘； 热效率≥90%，一级能效。 | 2 | 台 |  |  |
| A29 | 单头矮汤炉 | 尺寸约：700mm*800mm*800mm+450mm； 炉灶台面采用食品级304不锈钢板材，台面板厚≥1.2mm，前面板≥1.2mm，背板及侧板≥1.2mm，炉体骨架方管≥38mm*38mm*1.2mm无缝满焊，炉腿圆管≥Φ50 mm *1.2mm，内含可调脚； 支持火力大小可任意调节，热效率4≥5%，达一级能效； 采用低噪音全钢壳中压风机，配不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |  |  |
| A30 | 天然气接驳管 | 符合国标的天然气专用波纹接驳管 | 8 | 套 |  |  |
| A31 | 刀具消毒箱 | 箱体采用不锈钢，防紫外线镀膜钢化玻璃，亚克力刀架； 箱内可放5-10把刀具，消毒时间1-3小时，支持自由调节； 支持开门断电保护功能； 功率：≥500W/220V。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | B仓库 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| B1 | 四层货架 | 尺寸约：1200mm*500mm*1500mm 采用食品级304不锈钢板材,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架≥40mm*25mm*1.2mm不锈钢矩形方管；通腿≥φ38mmx1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 8 | 台 |  |  |
| B2 | 米面架 | 尺寸约：1200mm*600mm*150mm 采用食品级304不锈钢板材,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm；支≥架40mm*25mm*1.2mm不锈钢无缝矩形方管；通腿≥φ38mmx1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | C加工间 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| C1 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1200mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 1 | 台 |  |  |
| C2 | 洗地龙头 | 钢板厚度≥5mm，进水主体黄铜，液压管质，长度≥10米，金属接头； 配备一把铜水枪； | 1 | 台 |  |  |
| C3 | 土豆脱皮机 | 整体采用不锈钢材料，包括料筒盖，可拆卸式沙板； 设备功率：≥1KW/220V。 | 1 | 台 |  |  |
| C4 | 单星水池 | 尺寸约：1000mm*700mm *800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管； 配铜体阀芯，S304不锈钢冷热水龙头。 | 3 | 台 |  |  |
| C5 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.2mm，层板下U形槽承托≥1.2mm；配加粗重力调节脚，高度可调。 | 1 | 台 |  |  |
| C6 | 多功能切菜机 | 尺寸约：900mm*600mm*1000mm； 整机采用不锈钢，防水按钮开关，食品接触部分采用食品级材质制作； 具备加工蔬菜丝、片、丁等功能； 设备功率：≥1.5KW/380V。 | 1 | 台 |  |  |
| C7 | 四层货架 | 尺寸约：1200mm*500mm*1500mm 采用食品级304不锈钢板材,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架≥40*25*1.2mm不锈钢矩形方管；通腿≥φ38x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |
| C8 | 绞切肉机 | 整机采用优质不锈钢； 电压：380V； 功率：≥1.5KW； 生产能力：300～400Kg/h； 外形尺寸约：580*420*780。 | 1 | 台 |  |  |
| C9 | 双星水池 | 尺寸约：1200mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管。 | 1 | 台 |  |  |
| C11 | 单星宰杀台 | 尺寸约：1200mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管。 | 1 | 台 |  |  |
| C12 | 高压花洒 | 单温座台式+摇摆龙头； 主材为1A级黄铜，经电镀处理。 | 1 | 套 |  |  |
| C13 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1800mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 1 | 台 |  |  |
| C14 | 刀具消毒箱 | 箱体采用不锈钢，防紫外线镀膜钢化玻璃，亚克力刀架； 箱内可放5-10把刀具，消毒时间1-3小时，支持自由调节； 支持开门断电保护功能； 功率：≥500W/220V。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | D洗碗间 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| D1 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1500mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 1 | 台 |  |  |
| D2 | 单星水池 | 尺寸约：1000mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mmX1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管； 配铜体阀芯，S304不锈钢冷热水龙头。 | 4 | 台 |  |  |
| D4 | 双孔收污工作台 | 尺寸约：1500mm*700mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚1.2mm,面板下U形槽承托1.0mm，通腿采用φ38X1.2mm不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚，横通采用φ25mmX1.2mm不锈钢圆管。 | 1 | 台 |  |  |
| D5 | 洗地龙头 | 钢板厚度≥5mm，进水主体黄铜，液压管质，长度≥10米，金属接头； 配备一把铜水枪； | 1 | 台 |  |  |
| D6 | 双层平板工作台 | 尺寸约：1800mm*800mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm； 配加粗重力调节脚，高度可调。 | 2 | 台 |  |  |
| D7 | 高身储物柜 | 尺寸约：1200mm*500mm*1800mm； 采用食品级304不锈钢板材,面板≥1.0mm，侧背板≥1.0mm，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0 mm； 配≥φ50不锈钢可调式重力脚。 | 2 | 台 |  |  |
| D8 | 高温双门消毒柜 | 尺寸约：1310mm*650mm*1990mm； 整体发泡,无指纹拉丝不锈钢柜门,全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘层架,指弹头柜脚,隐藏式发热体； 设备功率：≥4.0KW/220V。 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | E餐厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| E1 | 30格餐具柜（带锁） | 尺寸约：1030mm*400mm*1800mm； 采用食品级304不锈钢板材,面板≥1.0mm，侧背板≥1.0mm，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0 mm;配≥φ51不锈钢可调式重力脚； 配锁。 | 4 | 台 |  |  |
| E2 | 单孔收污工作柜 | 尺寸约：700mm*600mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，通腿采用≥φ38*1.2mm不锈钢圆管； 配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mm*1.2mm不锈钢圆管。 | 1 | 台 |  |  |
| E3 | 长条洗碗池柜 | 尺寸约：2000mm*600mm*800mm； 采用食品级304不锈钢板材,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿采用≥φ38*1.2mm不锈钢圆管； 配不锈钢可调式子弹脚，横通采用≥φ25mm*1.2mm不锈钢圆管； 配下水器，配耐高温下水管。 铜体阀芯； 厨房冷热水龙头； SUS304不锈钢混水龙头。 | 1 | 台 |  |  |
| E4 | 保温汤桶车 | 尺寸约：700mm*700mm*800mm； 主材采用食品级304不锈钢板材制造；板厚≥1.2mm。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | F其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| F1 | 紫外线消毒灯 | 铝合金外框，全金属灯架，经高温烤漆磨砂面处理； 原理为紫外线与空气作用产生有强氧化作用的臭氧以实现杀菌灭菌； 灯管灯管使用寿命≥5000小时。 | 5 | 台 |  |  |
| F2 | 灭蚊灯 | 半密封式收集器，配有无味黏贴板；有效面积30-60平方米； 功率：≥ 30W/220V。 | 7 | 台 |  |  |
| F3 | 隔油池 | 主材采用发纹贴塑不锈钢板材，厚≥1.0mm； 支持根据实际使用定制； | 1 | 台 |  |  |
|  |  | G排风系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 设备参考图片 |  |
| G1 | 低噪音风柜 | 功率：≥15KW/380v 多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架满足Q235-L50*5国标角铁要求，外壳≥2.0mm厚，经静电喷涂SPCC冷扎板或镀锌板处理； 风量：≥30000m³/h-35000m³/h。 | 1 | 台 |  |  |
| G2 | 变频器 | 与15KW风柜配套使用 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等； 输出频率精度0.01Hz，过载能力≥110%，额定电流1min。 | 1 | 台 |  |  |
| G3 | 低空油烟净化器 | 与低噪音风柜配套使用，风量：≥30000m³/h，可拆卸积木式结构，变频开关电源驱动，高频高压变压器。 | 1 | 台 |  |  |
| G4 | 油烟净化器支架 | 与油烟净化器配套使用，支架全部用采用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，经防锈处理。 | 1 | 台 |  |  |
| G5 | 镀锌风管 | 风管与法兰一体压制成型，管道≥1.0mm,加强筋≥1.0mm，角连接件≥1.0mm，法兰夹卡≥1.2mm，内支撑采用碳素角钢，硅酮密封胶密封，内缝采用密封胶勾缝，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料。 | 130 | ㎡ |  |  |
| G6 | 风柜支架 | 与风柜配套使用，支架全部用采用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，经防锈处理。 | 1 | 台 |  |  |
| G7 | 减震器 | 弹簧采用自然频率值设计，经烤漆处理，底部防滑反螺栓设计，荷振挠度≥25mm，承重≥160kg。 | 4 | 台 |  |  |
| G8 | 软连接 | 防水防油耐腐蚀优质帆布制作，两端采用镀锌角钢法兰固定。 | 1 | 台 |  |  |
| G9 | 风柜进出口变径 | 风管与法兰一体压制成型；管道≥1.0mm,加强筋≥1.0mm，角连接件≥1.0mm，法兰夹卡≥1.2mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封，内缝采用密封胶勾缝，排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料。 | 2 | 台 |  |  |
| G10 | 防火阀 | 常开，150℃关闭，支持设置输出电讯号，支持温度超过70℃或者280℃时阀门关闭，联动风机关闭； 支持根据实际使用定制 | 1 | 台 |  |  |
| 学生桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |  |
| 1 | 课桌椅 | 桌面、椅面：采用≥10mm厚ABS塑料注塑一次成型； 桌面尺寸约：600mm*450mm*25mm（支持选配650mm面板）； 桌斗：尺寸约长445mm*335 mm*135mm，采用≥6mm厚pp塑料注塑一次成型。 桌椅脚：外管≥60mm*30mm*1.2mm椭圆焊接管，内管：≥50mm*20mm*1.2mm椭圆焊接管； 升降结构：套管式螺丝升降； 脚套：采用pp塑料注塑一次成型。 桌体、凳体等主材的甲醛释放量和重金属等有害物质释放量应符合国家行业标准要求。 | 350 | 套 |  |  |
| 说明：1.需求清单一览表中有关重量、尺寸、规格、体积等的表述，除个别已明确表述出需根据实际空间订制，其他未明确表述的允许供应商在符合国家标准的幅度内浮动，但必须满足采购人实际放置/安装空间要求，部分外观颜色需根据实际需求供采购人可选； 2.需求清单一览表内所附参考图片仅供参考，以便供应商更好的了解采购需求，不保证其与实物的误差。 |  |  |  |  |  |  |